تفادى السقوط ووقوع الأشياء

قد بين تقرير حديث أن السقطات بما فيها الانزلاقات والأجسام الساقطة تعد مسئولة 70 % من كل الحوادث الصناعة و44 من حوادث المكاتب. قد يكون الجسم الساقط أى شئ من صامولة صغيرة أو مسمار ملولب الى احد الأشخاص لكن حتى أصغر جسم قد يسبب الأذى اذا كانت به زوايا أو أطراف حادة أو يسقط من ارتفاع بعيد, من ناحية أخرى فإن الشكل الناعم المستدير قد يسبب أذى اذا كان ثقيلا بدرجة كافية برغم أنه قد يسقط من مسافة بسيطة فقط, من الواضح أنه كلما ازداد ارتفاع سقوط شئ أتيح الوقت للجاذبية لتزيد من سرعته. إن الحوادث التى تتضمن سقطات وأجساما ساقطة  قد تختلف بصورة كبيرة من مجرد خدش أو كدمة الى اصابات أكثر خطورة الى احتمال مقتل شخص.

لعل أهم شئ هو أن تتحاشى أن تصبح أنت نفسك جسما ساقطا, الناس تقتل وتصاب كل عام بسبب السقوط من على السلالم والسقالات ولست بحاجة لأن تسقط مسافة كبيرة لكى تؤذى نفسك. اذا كنت تعمل على ارتفاع أكثر من مترين فوق الأرض فإنك يجب أن تتخذ احتياطاتك, اذا كنت بحاجة الى سلم للوصول لمكان عملك فلا بد أن يكون مربوطا بإحكام واذا كنت تستخدم السلم للعمل عليه لفترة قصيرة فلا بد أن تأتى بشخص آخر ليسند السلم بقدمه أثناء وقوفك عليه, هناك زاوية مثلى بالنسبة للسلم انها حوالى 70 درجة نحو متر و4 وذلك بوضع قدم السلم الى الخارج مترا واحدا لكل 4 أمتر رأسيا. أكثر أسباب السقوط من على السلالم شيوعا هو التمادى, لا تستسلم للاغراء حتى لو كانت المهمة بسيطة ويكون باستطاعتك الوصول اليها تقريبا, تمهل حتى تنزل وأعد وضع السلم.

بالنسبة للعمل فترة أطول فستكون هناك سقالة أو قد تكون هناك منصة عمل دائمة لكن أيا كان ما يستعمل فإنك ستكون محميا بواسطة داربزينات أو حواجز يشار اليها باعتبارها سياج بواسطة القانون وتذكر أنه لا بد من تركيب ألواح أمام قدمك كيلا تركل شيئا عن غير عمد على شخص موجود بأسفل. اذا كنت ستعمل على ارتفاع لفترة قصيرة اذن فهناك مككابح السقوط وطاقم السلامة لتستعملها, لا جدوى من وجود مكبح الا اذا كان مربوطا باحكام بشئ يتحمل ثقلك اذا سقطت واذا كنت ترتدى طاقم سلامة بطريقة خاطئة فإنك قد تؤذى نفسك على أية حال اذا لم تكن متأكد ا فاسأل ضابط السلامة أو المشرف.

عندما تكون على سقالة فلا تطمع فى اتخاذ طرق مختصرة أو الحصول على ارتفاع اضافى وذلك بالتسلق على حاجز الوقاية أو الدرابزين – العديد من الحوادث يقع عندما يحاول الناس  توفير بعض الوقت لا تفعل ذلك وبالطبع لا يجب أن تصعد على أية سقالة الا اذا كانت عليها بطاقة سقالة خضراء, مرة أخرى لا تحاول تعديلها بنفسك.

ان تشييد السقالة ويستغرق وقتا لذا اذا كان عليك القيام بعمل فى مكان يمكن لرافعة أن صل اليه فإن بوسعك استخدام سلة عمل خاصة بالموظفين. هناك مستويات معينة لهذه السلال لذا فليست أية سلة ستفى بالغرض.

كثيرا ما يكون مغريا جدا استخدام منصة نقالة على شاحنة شوكة رافعة كوسيلة سريعة وسهلة لاكتساب ارتفاع وهى أيضا وسيلة سريعة وسهلة لكى تصبح جسما ساقطا عندما تتوقف الشوكة الرافعة ولا تتوقف أنت – ليس بالضرورة أن تكون على ارتفاع كبير لتسقط من الممكن دائما أن تسقط خلال حفرة أو داخل شئ ما ومن الخطورة السقوط داخل صهريج يحتوى على مادة سامة أو كاوية أو حتى مادة صلبة لكن متدفقة والتى قد تغرق داخلها وتختنق – درجة عالية من الوقاية مطلوبة حول الصهاريج أو الحفر حيث قد تسقط فى مادة خطيرة واذا تطلب الأمر ازالة سياج للصيانة أو لسبب آخر فمن الضرورى توفير وقاية مؤقتة. يجب أيضا توفير الوقاية اذا قمت بعمل حفرة مؤقتة فى حاجز تحميل على سبيل المثال ضع دائما حاجزا حول أى فتحة اذا اضطررت لتركها مفتوحة أو قم بتغطيتها بألواح خشبية أو بلوحة من الصلب وتأكد من أنها مثبتة ولن تصبح مصدر خطر للتعثر تذكر أيضا ضرورة لافتات التحذير.

برغم أن السقوط من ارتفاع يحدث أكثر مما يجب فإن الأكثر شيوعا هو اصابة الناس بأشياء تسقط عليهم

اذن كيف تضمن عدم حدوث ذلك لك برغم أنك لا تستطيع عمل شئ حيال طيور النورس العابرة فإن استهدافك هكذا يصبح مصدر تسلية للجميع الا بالنسبة للضحية سئ الحظ.

اذا كان الضرر من مادة سامة فإن الأمور ستصبح أكثر خطورة.

فى المقام الأول عليك ارتداء الملابس الملائمة والخوذة وأحذية الأمان بعد ذلك كن دائما مدركا للخطر, اذا كانت هناك أية لافتات لكى تبقيك بعيدا عن الناس الذين يعملون فوقك اذن فعليك اطاعة اللافتات – لا تطمع فى اتخاذ طريق مختصر كن مدركا الروافع والأحمال المتحركة والذين يعملون فوقك خاصة ان كنت تعمل فى دور به سطح معدنى ويحتمل وجود حاجز مشبك مفتوح فيه, برغم استطاعتك حماية نفسك الى حد ما من الأجسام الساقطة فإن الأكثر أهمية هو أن نتأكد أنك غير مسئول عن سقوط شئ على شخص آخر برغم قيامك بعمل شئ مئات المرات بأمان فإن الأمر يتطلب فقط دقيقة من عدم التركيز لكى شخص بأذى. الأجسام الساقطة الأكثر شيوعا هى الأدوات اليدوية, ان وضع الأدوات فى جيوبك هو تصرف طبيعى لكن اذا انحنيت فإن أى شئ بجيبك العلوى سيسقط وعندما تصعد على سلم أو تجلس القرفصاء لتلتقط شيئا ما فإن جيوب سروالك ستفرغ. لا تستخدم جيوبك واحضر حزام أدوات مناسبا واحتفظ بأدواتك مثبتة بمشبك بطريقة سليمة فيه – اذا لم تستطع الحصول على حزام أدوات اذن فكإجراء مؤقت ولاشئ غير ذلك يمكنك ربط أدواتك على جسمك لكن بالطبع ليس الكثير منها وتأكد من أنها لن تعوقك أو تجعلك تتعثر. عندما تعمل تذكر أن الأدوات أو أجزاء الآلات قد تتدحرج ويتم ركلها أو تطيح بها الرياح لذا فاعمل بنظام واذا اضطررت لترك مهمة فاجعل كل شئ آمنا وخذ أدواتك معك. هناك دائما احتمال ترك أشياء عن غير قصد وبالطبع فإنها لن تكون قد تم تثبيتها وبالتالى فإنها تصبح خطيرة بصورة خاصة انها عادة جيدة أن كل الأدوات والمعدات التى تؤخذ يتم تسجيلها للتأكد من وجودها فى نهاية المهمة مع تركيز الاهتمام على أى أشياء مفقودة.

تعتبر الأرضيات ذات الفتحات المشبكة مصدرا واضحا للخطر من الممكن أن تسقط الأدوات أو الأجزاء منها ومن المحتمل أن يكون هناك ممشى تحتها تذكر أنه حتى الأجسام الصغيرة قد تسبب اصابات خطيرة لذا حاول الحصول على لوح من الورق المقوى أو الخشب الرقيق للعمل عليه

واحد من أكثر أسباب الاصابة شيوعا لك ولشخص لأسفل هو شئ بسيط مثل ربط ينزلق من على صامولة لعلك تمد يدك قليلا وتضغط عليه بعض الشئ وفجأة تفقد توازنك تماما, انك قد تسقط بنفسك لكن الاحتمال الأكبر أنك ستسقط مفتاح الربط لذا تأكد من أن مفتاح الربط أو أية أداة أخرى ليس تالفا وأنه الأداة المناسبة للمهمة, شئ آخر بالنسبة للأجسام الساقطة, فى فصل الشتاء فى بحر الشمال قد تتراكم كتل من الجليد والثلج على بناء ما ثم تزاح الرياح أو تيارات الهليكوبتر الهوائية.

باستطاعتك أيضا أن تجد كتلا كبيرة من الشحم المتجمد تنفصل عن الحفار اذا سقطت من ارتفاع برج الحفر فانها سوف تؤذى.

قد يصاب الناس عند سقوط المواد المخزونة عليهم لأنها لم ترتب بطريقة سليمة, مثل معظم الأشياء الأخرى فإنها مسألة قليل من التفكير والفطرة السليمة مثل ثنى أو لف أثقال على منصة نقالة أو لوح من الورق حتى لا تسقط الأشياء وتحديد ارتفاع الأشياء المكدسة .

ان أخطار السقوط والأشياء الساقطة لا تنتهى عند الانتهاء من العمل.