منع السقوط – حديث موجز

السقطات هى السبب الرئيسى لقتل عمال البناء.

يجب على صاحب العمل تزويد جميع العاملين المعرضين لخطر السقوط من أكثر من 6 أقدام بالتدريب اللازم. يجب أن تكون على دراية بمخاطر السقوط وما يجب عليك عمله لمنع تلك المخاطر أو الحد منها. من وسائل تجنب أخطار السقوط نظام الحواجز الواقية. تتألف الحواجز الواقية من ألواح أوحبال معدنية وتستخدم حول الأماكن التى يحتمل السقوط من حافتها, مثلا حول الطوابق المفتوحة الجوانب وحول فتحات الطوابق والأسطح وعلى السلالم أو الميول أو مسارات الحركة.

أسلوب آخر للحماية من مخاطر السقوط أثناء العمل وهو تغطية الحفر والفتحات. ان الأغطية تمنعك من التعثر فى حفرة أو السقوط فيها كما تقيك مما قد يسقط فوق رأسك.

من المهم أن يتحمل الغطاء ضعف أكبر وزن يحتمل أن يعبر فوقه وأيضا تأمينه بأسلاك أو أوتاد أو أقفال وكتابة كلمة "حفرة" أو "غطاء" عليها حتى توضح ماهيتها للعمال.

فى الأماكن التى يتعذر فيها استخدام الحواجز الواقية أو التغطية أو تكون قد تمت ازالتها فيجب استخدام الأنظمة الشخصية المانعة للسقوط, تستخدم هذه أثناء اقامة هياكل الصلب وبجوار الطوابق المفتوحة الجوانب أو عند العمل فوق أرصفة مرتفعة وخلال أعمال السطح.

يتكون النظام الشخصى المانع للسقوط من حزام للجسم أو رباط أمان وحبل قصير ونقطة رباط أو تثبيت.

ارتد الحزام بشكل صحيح فقد يؤذيك بشدة, يجب فى جميع الأحوال أن تثبت حلقة التثبيت التى يتصل بها الحبل القصير فى وسط الظهر تماما فان سقطت وكانت حلقة التثبيت موجودة فى الأمام أو الجانب فقد يسبب كسرا فى عمودك الفقرى وعندما تسقط ستتركز كل الضغوط على خط منتصف جسمك مسببة لك اصابات داخلية بالغة وهى حالة متعبة وخطيرة للغاية أثناء انتظارك للانقاذ, لذا لوقاية نفسك بشكل أفضل فى حالة السقوط يجب داءما ارتداء حزام تأمين متكامل للجسم كله.

كيفية ارتداء الحزام: امسك بحزام الأمان من حلقة التثبيت, قم بهزه تسقط جميع الشرائط فى أماكنها ثم حرك الشرائط فوق كتفيك حتى تصبح حلقة التثبيت فى منتصف ظهرك, صل حزام الخصر ليصبح مشدودا ولكن غير خانق, شد قطعة المشبك الخاصة الساق بين ساقيك وصلها بالطرف المقابل لحزام الساق, بهد تثبيت كل المشابك لجميع الأحزمة احزم جميع المشابك حتى تحكم الحزام ولكن دون أن يقيد حركتك. هكذا فإن حزام التأمين المتكامل للجسم سيوزع ضغوط السقوط بالتساوى على كل أجزاء الجسم كما سيحفظك فى وضع قائم وأكثر راحة اذا حدث أن سقطت.

القطعة الثانية من النظام الشخصى لمنع السقوط هى الحبل القصير ويتواجد فى أنواع وأشكال متعددة ويمكن صنعه من الحبال أو خيوط النايلون أو الصلب, أيا كان نوع الحبل القصير فلا تصنع فيه عقدة والا سلبته نصف قوته, أيضا لا تربطه أبدا حول أطراف حادة فقد ينقطع الحبل أو تصاب اذا سقطت واذا وقعت سواء استخدمت الحبال أو النايلون أو الصلب فستتعرض لقوى سقوط أقوى بكثير مما يفترض أن يصيبك اصابات بالغة, ومن طرق خفض هذه القوى هناك حبال قصيرة ماصة للصدمات التى يمكنها أثناء السقوط أن تستطيل الى نحو 5ر3 متر مما يوقف سقوط الجسم بنعومة ويسر. تأكد من معرفة مدى استطالة أى حبل ماص للصدمات  لئلا تصطدم بشئ أثناء السقوط وتذكر عند استخدام حبال الصلب القصيرة أنها تحتاج الى ماص للصدمات بداخلها.

من اضافات الحبال القصيرة المصممة لمزيد من الراحة مع عدم اعاقة الحركة هى الحبال المنكمشة وهناك مبدئيا نوعان منها: أحزمة النايلون وكابلات الصلب, كلاهما يجذب الأطوال الزائدة من الحبل فلا يعترض طريقك وان زللت أو سقطت تنضغط الكوابح الداخلية سريعا فتحد من السقطة. كل الحبال القصيرة أو المنكمشة تتصل بحزام الأمان بخطاطيف معقوفة ذات أقفال أو بدون أقفال وبسبب خطر الفكاك والانقلاب يمكن تثبيت الخطاطيف غير المقفلة الى الحلقة D فقط عندما لا يتصل بها شئ آخر.  يحدث الانفكاك والانقلاب عند الضغط على خطاف معقوف بدون قفل مما يفلته. يمكن الحد من خطر الانفلات باستخدام الخطاطيف المقفلة التى تتطلب ضغطا على كلا طرفيها حتى تنفتح.

يمكن الحفاظ على حياة وأداء أية معدات أمان ضد السقوط بفحصها بالنظر يوميا ويجب فحصها قبل استخدامها بحثا عن أى تآكل فى الأطراف أو تمزق فى الالياف أو تقطع فى غرز التثبيت أو أية حروق أو اصابات كيميائية .

القطعة الأخيرة من أنظمة التأمين الشخصية ضد السقوط هى نقطة التثبيت. ان تهاونت نقطة التثبيت أثناء السقوط فلن بنفعك التدريب الذى اجتزته ولا مدى كفاءة أدواتك ولا مدى صحة ربط حزام التأمين. ان هوت نقطة التثبيت هوى كل شئ. من نقاط التثبيت الممكنة المبانى الخرسانية والعوارض أو الأعمدة. يجب على صاحب العمل أو المسئول عنه التعريف بنقاط التثبيت ولا بد من التأكد أنها قادرة أن تتحمل 5000 رطل.

كقاعدة عامة, كل نقاط التثبيت يجب أن تكون فوقك مباشرة وأن يسهل الوصول اليها للتأكد من أنك أثناء السقوط لن تظل تتأرجح كالبندول فتصطدم بشئ مما يسمى "مخاطر الأرجحة". تأكد من الحد من سقطتك الحرة إلى أقصر مسافة ممكنة لكن لا تتعد قط 6 أقدام وتأكد من وجود خلوص كاف لسقطتك خاصة مع الحبال الماصة للصدمات وإن كنت غير مطمئن لنقطة التثبيت فراجع الأمر مع مديرك.

أنظمة ضبط الأوضاع: استخدام الأربطة أو أحزمة التأمين المتكاملة وحلقات ال D  الجانبية  التى يمكن  أن تثبتها فى بناء ما وتركن اليها تحرر كلتا يديك للعمل وتستخدم هذه الأنظمة عادة.

الخلاصة:

للحد من أو تجنب مخاطر السقوط أثناء قيامك بعملك حواجز الأمان تغطية الفتحات وأنظمة تأمين السقوط الشخصية استخدام الحزام المتكامل للجسم والحبال القصيرة الماصة للصدمات والخطاطيف المعقوفة ذات الأقفال للحصول على أفضل تأمين. ممنوع بتاتا صنع العقد فى الحبل القصير ولا تثبتها قط حول حواف حادة. افحص كل أنظمة التأمين الشخصية ضد السقوط قبل الاستخدام بحثا عن أية عيوب. تأكد أن نقطة تثبيتك قوية بما يكفى لإيقاف السقطة وعند ربطها تجنب مخاطر الأرجحة.